- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：千阳县水沟镇输水干渠抗旱应急修复工程

建设单位：           千阳县灌溉管理站

编制日期：           二0二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：      千阳县水沟镇输水干渠抗旱应急修复工程

建设单位（盖章）：          千阳县灌溉管理站

编制日期：                   二零二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 千阳县水沟镇输水干渠抗旱应急修复工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢** | 联系方式 |  | 135****7159 |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市千阳县水沟镇（水沟村—丰头村段）输水干渠 |  |  |  |
| 地理坐标 | 水沟村起点：东经107度01分348秒，北纬34度44分673秒； 夹咀村节点：东经107度02分468秒，北纬34度44分884秒； 新中村节点：东经107度02分404秒，北纬34度43分214秒； 丰头村终点：东经107度02分099秒，北纬34度71分692秒。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 水利125.灌区工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 灌区改造长度5.275 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） ■改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资 （万元） | 509.47 | 环保投资（万元） | 10.35 |  |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 4个月 |  |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“二、水利”中“14、灌区及配套设施建设、改造”项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、与相关规划及生态环境保护法律法规政策符合性分析 本项目与地方现行规划及生态环境保护法律法规政策符合性分析见表1-1。 表1-1 与地方现行规划及生态环境保护法律法规政策符合性分析 名称; 相关政策; 本项目情况; 符合性. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 实施水域生态保护。坚持保护优先、自然恢复为主的方针，根据水生生物完整性指数及重现土著鱼类或土著水生植物的水体清单等规划目标要求，提出洄游通道保护、天然生境恢复、生境替代保护、“三场”保护与修复及增殖放流等任务要求。创建良好栖息环境，保护生物多样性，维护河流湖库生物完整性。实施河湖水系连通工程，加强农村渠道堰塘整治，提高水利工程的功能和使用效率，同时兼顾改善农村人居环境和河流生态。; 本项目属于千阳县水沟镇输水干渠抗旱应急修复改造项目，项目建成后可改善农村渠道堰塘的水利功能和使用效率。; 符合. 严格控制施工扬尘。认真执行《陕西地区施工现场扬尘专项治理方案》，禁止城市建成区建筑工地现场搅拌混凝土。严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》，将扬尘污染防治纳入建筑工地开工审批条件并严格把关，将防治扬尘污染费用列入工程造价，对落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施不力的企业，在建筑市场监管与诚信信息平台进行曝光，记入企业不良信用记录。到2025年，房建、市政、道路维护及大修、交通、园林绿化、水利等工程建设工地扬尘污染防治措施覆盖率达到100%，施工现场主要道路硬化率达到100%。; 本项目位于千阳县水沟镇，远离城镇居民，现场进行少量混凝土搅拌，严格执行《陕西地区施工现场扬尘专项治理方案》和《建筑施工扬尘治理措施16条》。; 符合. 《宝鸡市“十四五”水利发展规划》; 加快灌区改造步伐，保障基本农田灌溉。全面实施大中型灌区续建配套改造，加快田间末级渠系改造，衬砌渠道，新打或修复机井等，打通“农田灌溉最后一公里”；大力发展农业高效节水灌溉，建设灌区信息化管理系统，服务农业生产为粮食稳产、增产和农民增收奠定基础。; 本项目属于千阳县水沟镇输水干渠抗旱应急修复改造项目，主要改造内容包括水沟镇输水干渠修复总长 5.275km，改造沿线渠系建筑物 21 座，其中：改造生产桥 4 座、斗门 8 座、涵洞 2 座、退水闸 1 座；维修渡槽 6座。; 符合. 《千阳县国民经济和社会发展“十四五” 规划》; 突出民生水利，发展水利事业，统筹推进农田水利、重点水源、城乡供水、防洪保安、水保生态治理、水利信息化等重点，建设八大重点水利工程。 启动建设千河防洪治理工程，实施益民灌区节水改造，做好高崖河综合治理，多方筹措资金，加快冯坊河水库的前期论证，解决北部塬区水资源不足的局面。聚焦果业发展，加快灌区节水改造、小型农田水利建设、农业高效节水灌溉。; 本项目属于千阳县水沟镇输水干渠抗旱应急修复改造项目。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地内采取下列防尘措施：（一）应当设置硬质围挡，分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。（二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。（三）车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料等措施。（四）出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。（五）施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运。（六）土方作业、拆除、爆破等易产生扬尘的工程，采取洒水抑尘措施。（七）公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。（八）法律、法规规定的其他污染防治措施。; （一）施工营地为荒草地，进行分段作业、洒水抑尘；（二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运或回填；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖；（三）车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料等措施；（四）出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出；（五）施工作业不产生泥浆；（六）土方作业、拆除产生扬尘，采取洒水抑尘措施。（七）公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。; 符合. 《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》; 强化扬尘管控，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，城市工地严格执行“六个百分之百”。强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，采取绿化、硬化等措施及时整治扬尘。加强铁路沿线防尘网排查整治，不符合要求的及时更换，废弃的及时回收。2021年底前，沿海及内河大型煤炭、矿石等干散货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 施工扬尘采取洒水抑尘、对附近的公路段进行及时冲洗、项目施工场地临时物料堆放采取封闭储存或严格的防风抑尘措施，对裸露的施工公路和施工场所洒水抑尘；运输车辆物料加盖篷布。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; 加强物料堆场扬尘管控。加强煤炭、商品混凝土、粉煤灰、矿石等工业企业物料堆场的围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，配套建设收尘和密封料仓库建设。; 项目施工场地临时物料堆放采取封闭储存或严格的防风抑尘措施，对裸露的施工公路和施工场所洒水抑尘；运输车辆物料加盖篷布。; 符合. 《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》; 发展农业节水、推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。; 本项目属于灌区修复改造项目，对于灌渠进行修整、防渗，属于节水工程。; 符合. 《水产种质资源保护区管理暂行办法》 （农业部令2011年第1号）; 在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。; 本项目属于修建水利工程，项目地点不在水产种质资源保护区内，位于水产种质保护区外。同时本项目施工在原水利工程进行修复，不会改变水产种质资源保护区的功能，因此不需要编制专题论证报告。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。; 本项目不新增排污口。; 符合. 3、“三线一单”符合性分析 （1）本项目与“三线一单”符合性分析如下表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性情况 内容; 本项目符合性分析. 生态保护 红线; 项目位于千阳县水沟镇，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护区，不涉及生态保护红线。. 资源利用 上线; 本项目施工期消耗的水资源取自当地居民的生活用水系统，用水量小；施工区用电负荷较分散，用量少；砂石料来自附进砂石料场供应，不对砂石资源造成较大影响；运营期不消耗资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小。. 环境质量 底线; 施工期污染物达标排放，运营期不排放污染物，对周围环境影响小，不突破环境质量底线。. 环境准入负面清单; 本项目为灌区改造工程，经查阅陕发改规划＜2018＞213号关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知、发改体改规[2020]1880号国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020 年版）》的通知、《宝鸡市生态环境准入清单》，本项目不属于负面清单禁止准入类项目。. 图 例 一、二级水域保护区 项目地 ## 图1-1 项目地和生态保护区域位置图 - 本项目与宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析如下表1-3。 内容; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 水产种质资源保护区; .按照《水产种质资源保护区管理暂行办法》进行管控。 1.特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定。 2.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。 3.禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。; - 1.本项目是输水干渠修复改造工程，距离水产种质资源保护区438m，在施工作业时不涉及爆破等对生物资源和生态环境造成损害的活动； - 2.本项目不在水产种质保护区内；位于西侧438m处沿陇千南线进行作业； 3.本工程仅施工期产生废水，施工营地各设置1处废水收集沉淀回用系统，用于车辆清洗废水收集，经隔油、沉淀后洒水降尘。施工营地场地边界设置导排系统，将营地用地范围内的雨水进行收集导排进入废水收集沉淀回用系统，运营期不产生废水；不新增排污口，可以保证保护区水体不受污染。; 符合. .农用地优先保护区; 按《基本农田保护条例》《关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》相关规定进行管控。 1.实行严格保护，确保其面积不减少，耕地污染程度不上升。除法律规定的重点建设项目（能源、交通、水利、军事设施等）选址确实无法避让外，不得在农用地优先保护区内新建任何可能造成土壤污染的建设项目，已经建成的，应当限期关闭拆除。在农用地优先保护区内优先开展高标准农田建设，优先纳入粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设。 2.严格控制在分布集中的农用地优先保护区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; - 1.本项目属于水利工程，在临时施工营地搭建时占用的是附近的荒草地，在严格管理和科学选址前提下能确保其面积不减少，耕地污染程度不上升，施工期仅有4个月，本项目结束后按要求对其占临时占地进行植被和地貌恢复。 - 2.本项目不属于新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，属于水利的灌区工程。; 符合. 生态用水补给区; 增加枯水期河道下泄流量，确保主要河湖基本生态环境用水量。对于国家或省上有关部门确定了河道生态流量的河流，按照要求保障生态流量；对尚未以正式文件确定生态流量的河流，暂按黄河流域主要河流控制断面生态流量不小于多年平均流量的 10%。; 本项目的灌溉取水来自千河径流，经引水枢纽位于草碧镇屈家湾村千河主河道，引水方式为低坝截引千河的自然径流，坝长 130m， 水沟镇输水干渠位于千河右岸，输水干渠总长度 17.46km，设计输水流量 0.6m³/s。河道来水量为29661万m3/a，本项目完成后引水量为415万m3/a，仅占1.4%，可以保证千河生态环境用水量。; 符合. ## 图1-2 项目地和宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控分布图 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 千阳县水沟镇输水干渠抗旱应急修复工程为线性工程，位于千阳县西南部千河一二级阶地，项目改造的灌区为水沟镇北干渠，属于黄河流域渭河水系，位于千河西岸，其中修复总长5.275k。以水沟村为起点，以丰头村为终点，途径夹咀村和新中村，均属于水沟镇下辖行政村，具体地理坐标如下：水沟村：东经107度01分348秒，北纬34度44分673秒；夹咀村：东经107度02分468秒，北纬34度44分884秒；新中村：东经107度02分404秒，北纬34度43分214秒；丰头村:东经107度02分099秒，北纬34度71分692秒。项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目由来 千阳县水沟镇输水干渠灌区抗旱应急修复工程主要是以农田灌溉为主，位于千河中下游。原工程于 1956 年动工修建，1963 年投运，涉及水沟镇10 个行政村，输水干渠总长度 17.46km，控制灌溉面积 10800 亩，已历时 59 年。运行期间曾对干渠不定期地进行过部分改造，2014 年度改造渠首干渠 2249m，桩号 0+000 至 2+249 段，灌区的面貌有了一定改善，现有效灌溉面积仅 0.2 万亩，仍无法满足水沟镇耕地灌溉需求。 为增加灌区的灌溉面积，规划千阳县水沟镇输水干渠灌区抗旱应急修复工程的，针对破损不堪的桩号为 2+249～7+524 段进行修复，本项目在原址整改，仅对横断面、渠系建筑物进行修复改造。 本项目修复水沟镇输水干渠总长 5.275km，恢复灌溉面积 0.5 万亩，改造沿线建筑物21 座。（详见批复附件2）。 - 建设内容及规模 本项目在原址整改，不改变渠道流向和布置，不涉及永久占地，临时占地是指在工程范围内临时施工道路、施工作业带及施工营地，临时占地面积共为5亩。该工程主要建设内容如下： （1）建设内容 水沟镇输水干渠原灌溉面积0.2万亩，修复后恢复灌溉面积0.5万亩灌区，灌区总的设施灌溉面积达到1.08万亩。本次灌区改造工程主要建设内容如下： ①输水干渠衬砌改造： 水沟镇输水干渠修复改造是在维持渠道平面布置、设计流量、设计比降不变的基础上实施的。改造后流量 0.6m³/s，设计比降为 1/1000。本次改造段渠道横断面涉及弧底梯形明渠、暗管二种。 ②生产桥改造 4 座 按农桥-Ⅱ级设计，结构为混凝土现浇简支板，桥面净宽 3.50m，净跨 3.50m，板厚 0.25m；台帽宽 0.25～0.50m，高 0.50m，采用 C20 砼浇筑；桥墩顶宽 0.50m，底宽 1.00m，采用 C20 砼浇筑。引水涵洞采用箱涵型式，总长40m，采用C30钢筋混凝土结构。 ③斗门改造 8 座 斗门采用机闸一体式铸铁闸门，尺寸为 50×50cm。斗门与上下游渠道边坡用曲线型扭面衔接过渡④渠系建筑物改造共改造渠系建筑物10座，其中跨渠农桥7座，退水闸、节制闸2座。 ④涵洞改造 2 座 K2+555 处 24m 麦裕沟涵洞和 K2+859 处 30m 延伸段涵洞。新修涵洞均采用埋设Ⅱ级 d1000 钢筋砼管，上下游与弧底梯形渠采用 3.0m 长 C20 砼扭面连接。 ⑤新建退水闸 1 座 桩号 K2+544 处新建退水闸 1 座，在原有基础上进行建设，不新增永久占地。闸室宽 1.0m，长 1.4m；闸墩宽 0.5m，长 1.4m，高 2.3m，采用 C25 砼浇筑；闸底板宽2.0m，长 1.4m，厚 0.30m，两端布置宽高均为 0.30m 的齿墙，采用 C25砼浇筑；闸室顶部设有工作平台，宽 1.4m，长 2.0m，厚 0.12m，采用 C25钢筋砼浇筑，并安装 1 台 LQ 型侧摇螺杆式启闭机，闸室内安装 1 台宽×高=1.0×1.0m 的 PGZ 平面铸铁闸门。 ⑥维修渡槽 6 座 分别为水沟渡槽、菜子沟渡槽、石沟渡槽、沙沟渡槽、闫家沟渡槽、邓家沟渡槽，总长152m，主要对止水进行维修，浆砌石基础勾缝进行修补。 本次灌区修复工程主要建设内容见表2-1。 表2-1 建设内容一览表 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 干渠改造工程; 水沟镇输水干渠修复总长 5.275km。改造沿线渠系建筑物 21 座，其中：改造生产桥 4 、斗门 8 座、涵洞 2 座、退水闸 1 座；维修渡槽 6座。. 生产桥改造工程; 共改造生产桥4座，1号生产桥K3+709 、2号生产桥K3+921、3号生产桥 K4+034、4号生产桥K4+652。按农桥-Ⅱ级设计，结构为混凝土现浇简支板，桥面净宽 3.50m，净跨 3.50m，板厚 0.25m；台帽宽 0.25～0.50m，高 0.50m，采用 C20 砼浇筑；桥墩顶宽 0.50m，底宽 1.00m，采用 C20 砼浇筑。引水涵洞采用箱涵型式，总长40m，采用C30钢筋混凝土结构。. 斗门改造工程; 斗门采用机闸一体式铸铁闸门，尺寸为 50×50cm。斗门与上下游渠道边坡用曲线型扭面衔接过渡。1 号斗门 K0+748、2 号斗门K1+980 、3 号斗门K2+220 、4 号斗门K4+668 、5 号斗门 K5+070 、 6 号斗门 K6+482、7 号斗门 K6+760 、8 号斗门K7+269 。. 涵洞改造工程; K2+555 处 24m 麦裕沟涵洞和 K2+859 处 30m 延伸段涵洞，均采用埋设Ⅱ级 d1000 钢筋砼管，上下游与弧底梯形渠采用 3.0m 长 C20 砼扭面连接。. 退水闸工程; 桩号 K2+544 处新建退水闸 1 座，不新增占地，在原有渠道基础上进行建设。闸室宽 1.0m，长 1.4m；闸墩宽 0.5m，长 1.4m，高 2.3m，采用 C25 砼浇筑；闸底板宽2.0m，长 1.4m，厚 0.30m，两端布置宽高均为 0.30m 的齿墙，采用 C25砼浇筑；闸室顶部设有工作平台，宽 1.4m，长 2.0m，厚 0.12m，采用 C25钢筋砼浇筑，并安装 1 台 LQ 型侧摇螺杆式启闭机，闸室内安装 1 台宽×高=1.0×1.0m 的 PGZ 平面铸铁闸门。. 维修渡槽工程; 分别为水沟渡槽、菜子沟渡槽、石沟渡槽、沙沟渡槽、闫家沟渡槽、邓家沟渡槽，共计6处，总长152m，主要对止水进行维修，浆砌石基础勾缝进行修补。. 临时 工程; 施工 营地; 共3处，第一处位于改造起点K2+249处，水沟村东侧荒草地，占地1亩；第二处位于弧底梯形明渠段起点K5+874，夹咀村东侧荒草地，占地1亩；第三处位于改造终点K7+524处，丰头村东侧荒草地，占地1亩。临时占地类型为荒草地，主要功能为临时堆渣、施工材料储存、拌和、清表土临时堆存、施工机械存放。; 占地类型为荒草地. 施工 道路; 在荒草地建设施工便道，满足材料运输及大型机械的进场要求。依托附近陇千南线道路。; /. 辅助工程; 石料场; 外购，选择就近的石料场进行购买后运输至工程区，运距约25km。; /. 公用工程; 供电; 本工程特点为长线布置，施工用电较为分散。因此，工程施工用电采用附近10kV输电线路进行连接，可满足本项目用电需求。生活用电依托附近居民用电。; /. 给水; 项目主要用水为施工期，施工用水来源于周边自来水管网或就近河道取水，生活用水依托附近居民用水。; /. 环保工程; 施工废气治理; 施工扬尘及运输扬尘; 施工现场应进行洒水降尘，控制运输车辆车速，采用苫布遮盖土方、建筑材料运输车辆，施工路段运输道路采取洒水措施；同时选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆。. 机械 废气; 选用质量高、对大气环境影响小的燃料；加强施工机械、施工运输车辆的管理和维修保养。. 施工废水治理; 施工生产污水; 3处施工营地各设置1处废水收集沉淀回用系统，用于车辆清洗废水收集，经隔油、沉淀后洒水降尘。 3处施工营地场地边界设置导排系统，将营地用地范围内的雨水进行收集导排进入废水收集沉淀回用系统。. 施工噪声治理; 施工机械噪声; 采用低噪声设备；合理布局施工场地，施工高噪声设备和进出施工场地的临时道路应尽量远离声环境敏感点，在敏感点水沟村、夹咀村、新中村、丰头村、柿沟村、英明村、纸坊村等村住户附近进行施工时，敏感点采取声屏障降噪措施；合理安排施工时间，敏感点附近禁止夜间（22:00至次日6:00）施工。. 运输车辆噪声; ### 在道路两侧设置警示牌，限制车辆行驶速度不高于20km/h，在距离敏感点（水沟村、夹咀村、新中村、丰头村等）较近的位置禁止鸣笛。. 施工固废治理; 建筑 垃圾; ### 由施工方统一收集后，对于有利用价值的进行分拣回用，其他建筑垃圾拉运至千阳县中坤建材有限责任公司。. 生活 垃圾; 均由垃圾桶暂存，集中收集后由施工方运至村庄附近垃圾暂存点。. 水土保护措施; 生态 保护; 优化施工场地、严格控制施工作业范围；加强施工人员环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏涉及用地以外的植被；临时堆存并加以防护，临时堆料场地四周设置雨水导排渠，堆存物料进行覆盖，以便完工后回覆用于生态恢复；临时用地使用完成后进行土地平整和播撒草籽复垦；做好施工期拦挡、排水、苫盖等水土保持措施。. 植被 恢复; 施工结束后，对临时占地进行绿化。. 取 水 量; 改造前取水量; 灌区现状年（2021年）灌溉0.2万亩，总取水量为168万m³. 改造后取水量; 灌区设计水平年（2031年）灌溉1.08万亩，总取水量为415万m³. （2）建设规模 土方开挖25497m³，土方回填 8535m³，混凝土 1562m³，模板 569 ㎡，砌筑工程251m³，钢筋工程 3.1t，管道工程 1539m。年总取水量为415万m3，灌溉期主要集中在4-5月份、11-12月份。年退水量为取水量10%，则年退水量为4.15万m3，项目主要工程量见下表2-2。 表2-2 项目主要工程量一览表 序号; 项目名称; 单位; 主要指标; 备注. 一; 工程技术指标. 1; 设施灌溉面积; 万亩; 1.08. 2; 灌溉保证率; %; 50. 3; 设计引水流量; m³/s; 0.6. 4; 年灌溉需水量; 万m3; 260. 二; 主要建设内容. （一）; 干渠改造工程. 1; 修复总长度; km; 5.275. （二）; 渠系建筑物改造. 1; 生产桥; 座; 4. 2; 斗门; 座; 8. 3; 改造涵洞; 2座; 54m. 4; 退水闸; 座; 1; 配套 LQ 型侧摇螺杆式启闭机、1.0×1.0mPGZ 平面铸铁闸门. 5; 维修渡槽; 6座; 152m. （3）工程占地 本工程占地类型及占地面积如下表2-3。 表2-3 工程永久及临时占地一览表 占地性质; 位置; 占地类型; 占地面积（m2）; 合计. 永久占地; 沿线; 荒草地; 15825; 23.7亩. 临时占地; 施工道路; 进场道路及作业带; 荒草地; 1333.5; 5亩. 施工营地; 料场3处、每处1亩共3亩（含仓库、拌合站等）; 荒草地; 2000. - 原辅材料及机械设备 - 原辅材料用量及来源 施工场地及施工营地均不设置储油罐，燃油机械可在距离建设项目东侧2.5km的中国石油加油，工程施工期间使用的原辅材料种类及用量如下表2-4。 表2-4 原辅材料用量及来源一览表 序号; 原辅料 名称; 用量; 运输 方式; 来源. 1; 水泥; 457.48t; 汽车; 采用千阳县海螺有限责任公司生产的“海螺牌”普通硅酸盐水泥，质量可靠，运距 5km。. 2; 粗砂; 1426.18m³; 汽车; 粗细骨料：砼骨料根据调查可采用千河河床砂砾料，距离项目建设区近，开采方便，储量丰富。细骨料（砂）收集了千阳县郝家坡水库除险加固工程试验资料，实验结果符合规范要求，千河砂可作为砼细骨料， 运距 15km。. 3; 碎石; 1339.64m³; 汽车; 千河有丰富的卵石，经过筛选加工可作为砼的骨料，运距15km。. 4; 片石; 34.56m³; 汽车; 千阳岭石灰石储量丰富，硬度可满足工程需要，运距 15km。. 5; 钢筋; 3.18t; 汽车; 可就近到公路沿线的加油站或县城采购。. 6; 汽油; 0.03t; 汽车; 可就近到公路沿线的加油站或县城采购。. 7; 柴油; 16.46t; 汽车; 可就近到公路沿线的加油站或县城采购。. 8; 机闸一体式铸铁闸 门; 8扇; 汽车; 外购，闸门为铸铁闸门，尺寸为2.5×3.0m。（PZ500*500）. 9; 铸铁闸门; 1扇; 汽车; 外购（PGZ1000*1000）. 10; 启闭机; 1台; 汽车; 外购（LQ型侧摇螺杆式3t）. 11; 草籽; 67kg; 汽车; 外购. - 机械设备种类 - 工程施工期间使用的机械设备清单见下表2-5。 表2-5 主要施工机械设备清单 序号; 施工机械名称; 规格; 数量（台/辆）. 1; 单斗挖掘机; 斗容1&2（m³); 3. 2; 推土机; 59&88（kW）; 2. 3; 拖拉机; 11&40-50（kW）; 2. 4; 铲运机; 斗容2.5～2.75（m³; 1. 5; 打夯机; 2.8kW; 1. 6; 胶轮车; /; 1. 7; 混凝土搅拌机; 出料0.4（m³) 进料560L; 2. 8; 振捣器; 1.1&1.5&2.2（kW); 4. 9; 变频机组; 8.5（kW); 1. 10; 风（砂）水枪; 20kW耗风量2～6 (m³/min); 1. 11; 三相双圈变压器; 200kVA; 2. 12; 砂浆搅拌机; 400L 0.4m³; 1. 13; 载重汽车; 柴油型 载重量8&10（t); 2. 14; 机动翻斗车; 载重量1（t）; 1. 15; 塔式起重机; 起重量10&25(t); 2. 16; 汽车起重机; 汽油型 起重量5(t) 柴油型 起重量8&16(t); 3. 17; 卷扬机; 双筒慢动 起重量5(t); 1. 18; 空压机 (移动式）; 电动 排气量3（m³/min); 1. 19; 试压泵; 25MPa; 1. 20; 电焊机; 交流20～25（kVA)直流16（kVA); 2. 21; 对焊机; 电弧型150（kVA); 1. 22; 钢筋弯曲机; φ6-40; 1. 23; 钢筋切断机; 功率20（kW); 1. 24; 钢筋调直机; 功率4～14（kW); 1. 25; 型钢剪切机; 功率13（kW); 1. 26; 型材弯曲机; /; 1. 27; 沥青洒布车; 8000L以内; 1. 28; 光轮压路机(内燃); 8&12&15t; 1. 29; 平地机; 120kW; 1. 30; 稳定土拌合机; 320kW; 1. - 4、依托公用设施 水沟镇输水干渠修复渠两岸附近4个行政村，辖区总人口6800人；工程施工期间，施工人员租住水沟镇民房，生活污水依托现有处理设施，施工期为4个月，施工人数平均45人，生活污水产生量约1.8m3/d；工程施工用电采用附近10kV输电线路进行连接，可满足本项目用电需求，施工用水来源于周边自来水管网或就近河道取水。且考虑季节及灌溉要求，施工期集中在2023年的1月至4月，从依托人数少及依托时间短来看，水沟镇及所辖村庄具备依托能力，依托可行。 - 5、工程级别及建筑物级别 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），灌区总灌溉面积1.08万亩，设计流量为0.6m³/s，属中小（2）型灌区，工程等级为V级。主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。 根据《防洪标准》（GB50201-2014），枢纽工程设计防洪标准为20年，校核防洪标准为50年。 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）的规定，灌溉渠道工程合理使用年限为50年，主要建筑物合理使用年限为50年，次要建筑物合理使用年限为30年。 - 6、灌溉设计保证率 根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）3.2.2规定，对干地区或水资源紧缺地区、以旱作为主的地区，灌溉设计保证率取50%-75%，本次灌区改造项目灌溉保证率取50%。 - 7、施工方案 （1）主体工程施工 ①基础清理 修复干渠需先拆除原衬砌材料，用推土机将提线范围内杂草、垃圾、废渣土方推运至一起，采用挖掘机机装，自卸汽车运输至弃渣场。 ②基础开挖 基础开挖采用分区分段，自上而下分层开挖，在现有断面的基础上进行，土方开挖主要采用机械和人工并用，部分地段机械无法作业的需要人工进行开挖。拆除原有建筑设施后采用人工精削至设计坡面，坡地、基础、基槽预留不少于10cm人工清基，严禁超挖。 ③基坑回填 堤身填筑砂砾石料利用开挖料，不足部分从附近外购，填筑用小型自卸车将外坡处堆放的可用回填料运至工作面，人工摊铺，分层平铺倒料，水平分成由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填。铺料至堤边时，铺料方向沿轴线延伸，分段作业面最小长度不小于100m，相邻作业面应均衡上升，以减少使用接缝，铺填前堤面应洒水保持湿润，13-14t振动平碾分层压实，收坡后考虑采用平整机沿坡面压实。施工铺筑厚度、碾压遍数施工时应根据现场实验确定，其他大型设备施工不方便处，则采用人工铺料，小型设备夯实。 ④砼浇筑 本项目砼浇筑部位主要为基础、坡面等由混凝土罐车运输至各工地，无需设置砼生产拌合系统。 模板采用组合钢模板和滑模施工，组合钢模板用于堤防基础，砼框格及压顶砼浇筑，滑模用于堤身砼浇筑，砼采用溜槽入仓，人工平仓。混凝土必须在5小时内浇筑完毕，为防止混凝土出现冷缝，两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时，浇筑同时做好排水与临时支护措施，湿润草垫覆盖，洒水养护，钢筋外购，由汽车运输至作业地，人工安装。 ⑤砌石工程 部分渠道采用浆砌石块、条石、挡墙衬护，采用钢管架，溜槽运送条石、砂浆至施工地点，人工铺设，安砌条石。 ⑥临时工程拆除、耕地恢复 施工结束后，对临时工程进行拆除，恢复原状，包括施工围堰的拆除，临时堆料场、弃渣场等辅助性设置拆除，施工便道的拆除，拆除产生的弃渣及建筑垃圾及时清运至垃圾填埋场处置，临时工程拆除后，对临时工程占地进行恢复，恢复原用地现状，对荒地等进行必要的草籽播撒绿化恢复工作。 （2）渠系建筑物设计 ①生产桥 根据实际需要工程范围内共设计生产桥 4 座，分别位于桩号K3+709、3+921、4+034、4+652 段。按农桥-Ⅱ级设计，结构为混凝土现43浇简支板，采用 C20 砼浇筑。 ②斗门 重建斗门 8 座，设在斗渠渠首，以调节斗渠水量。斗门开口宽度为1.5m，闸墩及底板采用现浇 C20 砼，胸墙为现浇 C20 钢筋砼，结构尺寸（0.5×0.7×0.15m），闸台板（0.9×0.4×0.15m）采用预制 C20 钢筋砼形式，斗门采用机闸一体式铸铁闸门，尺寸为 50×50cm。斗门与上下游渠道边坡用曲线型扭面衔接过渡。 ③涵洞 A.麦裕沟涵洞 桩号 K2+555 处麦裕沟涵洞总长 24m，本次拆除重建。麦裕沟涵洞改建为Ⅱ级 d1000 钢筋砼管,管底采用 0.2m 厚粗砂垫层，临沟侧设 M7.5 浆砌石挡墙。管道采用素土回填，涵顶设3.0m 宽、0.2m 厚 C25 砼护面。 B.延伸段涵洞 桩号 K2+859 处涵洞长 30m，本次重修重建过水涵管管材采用 d1000Ⅱ级钢筋砼管。管道采用砼基础，管道接口采用橡胶圈连接。从管底基础部位至管顶范围内采用人工回填夯实，两侧及路基采用原状土分层回填夯实。 （3）退水闸 桩号K2+544 处新建退水闸1 座，在原有基础上建设，不新增永久占地。采用砼浇筑；两端布置宽高均为 0.30m 的齿墙，采用 砼浇筑；闸室顶部设有工作平台，宽 1.4m，长 2.0m，厚 0.12m，采用钢筋砼浇筑，并安装 1 台LQ 型侧摇螺杆式启闭机，闸室内安装 1 台 平面铸铁闸门。 （4）渡槽 本次维修渡槽 6 座，分别为水沟渡槽、菜子沟渡槽、石沟渡槽、沙沟渡槽、闫家沟渡槽、邓家沟渡槽，总长 152m，主要对止水进行维修，渡槽接头处重做止水；对浆砌石基础勾缝进行修补，清理干净浆砌石脱落及损坏勾缝后，采用 1:2 水泥砂浆进行修补。 渠 身毁坏; 杂草丛生 的渠道. 渠 道淤积; 渠道损毁. K2+555 处涵洞被冲毁; 渡槽接头漏水. |
| 总平面及现场布置 | 施工总布置遵照因地制宜、有利生产、易于管理、安全可靠、经济合理的原则；根据本工程特点，结合类似工程施工经验，采用既集中又分散布置方式，即按施工区域合理布置施工场区。施工营地在水沟镇左右岸布置，施工用料可根据施工需要沿渠岸堤线定点布置，施工道路、用水用电可在施工区就近利用，采取分散布置，施工道路利旧。 （1）临时施工营地设置 项目共设置临时施工营地3处，主要用于临时运输、堆渣、施工材料储存、清表土临时堆存、施工机械存放等。建筑物存放区域、取土场、临时道路、临时生产、生活区等工程均为临时占地，拟在 K5+000 设计一个工区，工棚、仓库租用民房。 ①施工场地环保措施：施工场地应布置临时排水沟和沉砂池，以拦截径流减少对地表水的冲刷。施工结束后，对施工场地进行整平复耕。 A、排水沟：在施工场地周边布设临时排水沟，防止外部雨水、径流的冲刷，造成严重的水土流失，雨水沿排水沟排入地势低洼处。 B、植物措施：施工完毕，采用乔灌草相结合的方式进行绿化。 ②临时堆料场、堆渣场环保措施：应布置临时拦挡、覆盖、排水及施工完成后的土地整治及绿化措施。 - 编织袋拦挡：为防止临时堆料场物料外泄，在堆料场周边可布设编织袋拦挡，采用直角梯形断面，顶宽0.5m，高1.0m，外边坡坡度为1:1。 - 排水沟：在临时堆土场周边编织袋拦挡外侧布设临时排水沟，防止外部雨水径流对临时堆土场的冲刷，造成严重的水土流失，雨水沿排水沟排入地势低洼处。 C、防尘网：临时堆料场堆放过程中，采用防尘网进行覆盖。 D、施工完毕土地平整后进行植被恢复，采用乔灌草相结合的方式。总之，需做好堆放场的防护工作，先挡后堆，在堆放场四周设置挡土墙、排水沟。 （2）施工场地机械维修场所的设置 本项目为线性工程，不在现场设置施工机械维修场所，施工机械故障后就近拉运至机械维修场所进行维修。 （3）施工道路的设置 交通运输分为场外、场内运输。场外运输采用公路运输，项目区有多条公路及乡村道路，交通方便。场内运输主要通过渠堤及生产路运输，可以满足场内运输。 图 例 施工营地 项目段 图2-2 施工营地地理位置图 堆料场 仓库 临时办公区 设备清洗维修处 机械设备临时存放区 临时道路 进出口 图2-3 施工营地平面布局图 |
| 施工方案 | - 1、施工期工艺流程 项目主要污染集中在施工期，运营期污染很小。本项目施工工艺流程图见图2-1。 图2-4 施工期工艺流程及产污节点图 - 施工工艺 （1）土方挖填、工程 采用破除工具对破损严重的渠墙、渠底及枢纽闸房进行拆除，拆除的建筑垃圾拉运至千阳县中坤建材有限责任公司。 （2）干渠改造工程 本工程土石方开挖和填筑以机械施工为主、人工为辅的原则进行施工。 ①施工放线 在施工地段范围内，根据设计断面，测量放线，定好施工铺底宽度。分段施工，每隔适当距离用插标、挂线的方法搭好样架，便于施工标准控制。 ②清基 清理范围为设计边线外0.3m。堤身基面施工方法：采用推土机清理渠堤基范围内杂草、腐植土、砂、石等，人工予以辅助，并对渠堤基范围内的塘坑进行回填压实处理。清理出来的杂物，必须全部堆放在指定地点，不能随便抛置，不能掺入物料中使用。渠堤基清理深度为0.2m，渠堤基清理后实施回填，回填之前，渠堤基范围内要普遍压实，碾压采用人工电夯，填土应分层铺筑，每层铺土厚度控制为20cm 左右，相邻作业面的搭接宽度不小于 50cm，每层压实后应取样检验土的干密度和含水量，合格后才能进行下一层的碾压人工电夯，压实宽度超过边界0.3m，避免事后加土贴坡。 ③土石方开挖 首先进行施工定线放样。对开挖、回填的渠堤、渠岸、渠基表面杂草腐植土进行清理，人工配合推土机、挖掘机施工，弃料堆放至指定地点处置，不得用作回填料。然后采用挖掘机分层进行堤基开挖，自卸汽车运至指定地点堆放，以备回填使用。不得直接将开挖料堆放于基坑开口边缘，以防止开挖边坡坍塌。基坑开挖也可与围堰填筑相结合，开挖料用作围堰填筑料。开挖至建基面高程前，应预留0.2m保护层，基础施工前人工修正清理至设计高程，防止机械开挖、基坑抽水、降雨影响等因素扰动地基。 ④土方填筑 工程段渠堤均为梯形断面形式，施工前应先清除老堤表面杂物并堆放于指定场地，清基厚度要求不小于30cm，用于进行堤身加培。根据主体工程设计，渠堤填筑料为开挖料及边坡土料，采用就近推土和汽车外运方式，推土采用推土机推上渠堤，外运土采用挖掘机挖土，自卸汽车运输上堤。 堤防填筑料采用挖掘机挖料，自卸汽车运输，推土机平料，人工夯实，铺料厚度控制在20cm之间，筑渠堤相对密度大于0.60。渠堤身全断面填筑完工后，进行人工削坡、整坡及砌石护坡处理，最后完成堤顶路面硬化及草皮护坡。 - 渠道衬砌工程 渠道采用混凝土衬砌，一般沿顺水流方向每隔5m设横向伸缩缝一道。渠道土方修整每完成50-100m后应及时浇筑混凝土，避免基面受到拢动。渠道混凝土衬砌采用跳仓浇筑。模板采用定型模板，安装前进行平整度检查校正，模板用钢筋桩固定，泡沫塑料靠模板内侧立设。混凝土衬砌应先浇底板，再浇边坡。浇筑前，先将基面洒水湿润，浇筑时人工平仓，平板振捣器振捣，尽量缩短混凝土振捣前在仓内停置时间，减少水分流失，每块混凝土浇完后，用铁泥抹收面并压光，至少三遍成活。混凝土浇筑完成后，根据气温情况及时进行养护。 渠道衬砌混凝土易出现表面不平整，有泥抹花，边线不直等问题，主要原因是混凝土收面时间未掌握好，混凝土振捣后应用木泥抹平，铁泥抹收面压光第一遍，混凝土初凝前进行第二遍收面压光，终凝前进行第三遍压光；混凝土护坡边线在收面时拉线控制，保证边线顺直。 （4）混凝土工程 混凝土工程包括衬砌渠道、农桥、渠道盖板、沉砂池等，以及闸房的梁、板、柱等结构。工程所需的混凝土部分采用商品混凝土，由混凝土供应商直接运至浇筑现场，人工平仓振捣。 砼拌和施工要求：①浇注施工前，应结合工程的混凝土配合比情况，检验拌和设备的性能，如发现不相适应时，应做调整；②在拌和过程中，应根据气候条件定时测定沙、石、骨料含水量；③在混凝土拌和过程中，应采用措施保持砂、石、骨料含水率稳定，沙子的含水率应控制在6%以内；④掺有混合材的混凝土进行拌和时，应保证掺和均匀；⑤如使用外加剂，应将外加剂溶液均匀配入拌和用水中。外加剂中的水量，应包括在拌和用水量之内；⑥必须将混凝土各组份拌和均匀。拌和程序和时间应通过测试确定。 混凝土的运输：①混凝土的运输能力应与拌和、浇注能力、仓面具体情况等需要相适应；②所用的运输设备，应使混凝土在运输过程中不致发生分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落等现象；③同时运输两种以上标号混凝土时，应设置标志，以免混淆；④混凝土的自由下落高度以不大于2m为宜，否则应采用缓降措施；⑤运输过程中砂浆损失量应控制在1.5%以内；⑥在必要时应对混凝土做保温或遮盖的措施。 混凝土浇注：①浇注前应详细检查有关准备工作，如地基处理情况、摸板、钢筋、预埋件等，并做好记录；②老混凝土上的迎水面浇注仓，在浇注第一层混凝土前，必须先铺一层2-3cm的水泥沙浆；③混凝土的浇注应按一定的厚度、次序、方向，分层进行。④不合格的混凝土严禁入仓；已入仓的不合格混凝土必须清除；⑤按有关规范要求做好工作缝处理；⑥混凝土的振捣必须密实。 混凝土养护：采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12-18h内开始进行，其养护期时间为14d。在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间，少28d以上。 伸缩缝的处理：①伸缩缝必须符合设计宽度，其填塞材料聚氨酯，应由上而下缓慢浇筑，溢出缝外的冷却后再用铲刀割掉。②伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应进行表面平镇处理。 （5）石方砌筑工程 石方砌筑工程包括农桥桥墩、盖板基础、渠系建筑物等，砌体施工以人工为主。砌石砌筑要求平整、稳定、密实、错缝，并按有关规范执行。同一层面应大致砌平，相邻砌石块高差宜小于2-3cm。石块安排必须自身稳定，要求大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。同一砌筑层内相邻石块应错缝砌筑，不得留顺流向通缝。上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝。必要时，每隔一定距离，立置丁石。 严禁石块直接接触。砌体面与腹石交错之间应填塞饱密料，铺浆应均匀，竖缝填塞砂浆后应摇振至表面泛浆为止。严禁用水冲浆灌缝。 在砂浆初凝前，允许一次连续砌筑两层石块。并且砌体每日高度不超过1.2m。砌体砂浆终凝后，若需继续砌筑，宜待砂浆强度达2.5MPa以上时，将接触面按工作缝处理，对砂浆砌石体，应先将砌面浮渣清除干净。 对砌筑作业面的油污、散落的石渣及干砌砂浆，及时清理干净。砂浆介于初凝至终凝之间的砌体不允许扰动。 砌体外露面在砌筑后12-18h之内进行养护，经常保持外露面湿润，养护时间为14d。湿润过程中产生的废水进入渠内，废水量较少，进行自然蒸发。养护期间，严禁用重锤敲打、滚动石块，在其上搬运重物等有损砌体强度的行为。 无防雨棚的仓面，小雨浆砌石施工时，应适当减小水灰比，及时排除积水，做好表面保护。在施工中遇大雨、暴雨时，应立即停止施工，妥善保护表面。雨后应先排除积水，并及时处理受雨水冲刷的部位，如表面砂浆尚未初凝，应加铺水泥砂浆浇筑或砌筑，否则按工作缝处理。 3、施工时序 考虑季及灌溉丰水期要求，主体工程施工期间避开灌溉丰水期。通过合理安排施工程序和进度，在满足施工工期的情况下，考虑挖、装、运输机械的通用性和连续使用性，安排施工时序，以使工程施工强度均衡。 （1）本工程干渠道施工时序大致为土方挖填、修整→C20混凝土衬砌浇筑（砌筑）→伸缩缝处理→渠堤修整→场地平整、清理。 （2）建筑物工程：与渠道工程施工穿插进行。主要工序为：基础开挖（夯填）→砌体砌筑或混凝土浇筑→场地清理。 4、场地平整 - 施工期结束后，对临时占地进行恢复，播撒草籽等。 - 5、项目建设周期 本工程为小（2）型工程，且工程量较为单一，主要为土方、混凝土及石方砌筑工程，根据工程量及拟定施工方法，并考虑合理工期，总施工工期为4个月，施工期为2023年1月至4月。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境功能区划分 （1）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，评价区位于“渭河谷地农业生态区-渭河两侧黄土台増农业生态亚区-麟陇水源涵养与土壤保持区”。 （2）大气 评价区执行《环境空气质量标准》二级标准。 （3）地表水 根据《陕西省水功能区划》的划分结果，本项目涉及地表水为千河，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 （4）地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类，本项目地下水执行《地下水质量标准》中III类标准。 （5）声环境 本项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 2、生态现状 （1）主体功能区规划 根据《陕西省主体功能区规划》，本项目区千阳县属于宝鸡地区重点开发区，本项目为灌区工程，符合其“加强水利基础设施建设，加大水土保持和生态修复与环境保护力度”的发展目标，因此本项目的建设符合《陕西省主体功能区规划》的要求。 （2）土地利用类型 根据现场勘查，项目拟建地土地利用类型为耕地。 千阳县土地利用类型以耕地为主，实有耕地423758亩，其中水浇地90121亩，旱地332637亩；其次山地占比35.9%，平地24.2%，川原坡地17.5%，沙地1.1%，水地21.2%。 （3）植被类型 千阳县树种多为栎、榆、杨、柳等；草本植物有禾本科、菊科、旋花科、十字花科、伞形科等。千山的白庙、雷神山及箭筈岭的粱武城等地，以辽东栎、杨树为种群的次生林带，是古代天然植被的遗迹。1985年，全县森林覆盖率上升到11.57%（山区13.59%，川、原区6.6%）；其中灌木林73440亩，成片草地245835亩，占植被覆盖率39%（川、原区占20%，山区占46%）。千山东段丘陵植被度最高，为52%，西段植被度为35%。箭筈岭区植被度为38%。 ①区系调查 根据中国植物区系分区系统（吴征镒，1979；吴征镒，1983），工程位于泛北极植物区中国-日本森林植物亚区的华北植物亚区（黄土高原植物亚地区）。 由于长期开发和干扰，植物区系构成发生明显变化，栽培物种或归化种在个体数量上占优势。根据《中国植被》的划分系统，项目所在区域人工植被以苹果、小麦、蔬菜为主，次生植被为暖温带落叶阔叶林。 ②调查结果 a.项目所在区域植被类型调查结果 根据现场调查、参考《千阳县志》，依照《中国植被》中植被类型分类系统，评价区陆地植被共划分2级，有植被型组4个，植被型4个，植被亚型（自然植被）2个，主要群系有8个，详见表3-2。 根据调查，项目所在区域受人为干扰频繁，山地植被物种较单一，优势种不明显，主要为人工植被，少量分布自然植被。 表3-2 评价区陆地植被类型调查结果 起源; 植被 型组; 植被型与植被亚型; 主要群系; 分布. 自然植被; 阔叶林; Ⅰ、落叶阔叶林 （Ⅰ）典型落叶阔叶林; 1.刺槐林; 主要分布在山地、沟道. 灌丛; Ⅱ、落叶阔叶灌丛 （Ⅱ）温性落叶阔叶灌丛; 2.构树灌丛; 山体中下部、路边、凹地呈斑块状或带状分布. 3.胡枝子灌丛. 4.刺石榴灌丛. 灌草丛; Ⅲ、温性灌草丛; 5.野艾蒿草丛; 主要分布在灌木林下，项目用地范围内的路边、村庄旁、耕地旁、渠道两岸. 6.针茅草丛. 人工植被; 农作物; Ⅳ经济作物; 7.玉米; 集中分布在平坦区域。. 8.苹果. b.评价区自然植被类型生物量调查结果 在现状调查基础上，根据方精云、刘国华、徐蒿龄《我国森林植被的生物量和净生产量》（生态学报，1995），根据评价区植被的结构、物种组成等实际情况，对典型植被生物量进行适当的修正计算，评价区主要植被类型生物量详见表3-3。 表3-3 拟建项目用地范围内主要植被类型生物量调查结果 类型; 植被类型; 代表植物; 平均生物量（t/亩）. 自然植被; 灌草丛; 黄蔷薇、胡枝子、铁扫帚、子梢、胡颓子等; 1.28. 植被类型见下图。 项目地 ## 图3-1 项目所在区域植被类型 （4）动物资源现状 由于评价区人类活动频繁，大型、小型陆生野生动物较少，主要以家禽、家畜及常见鸟类为主，常见的野生兽类有草兔、黄鼠、大仓鼠、小家鼠、黄鼬等；常见鸟类有灰斑鸠、杜鹃、楼燕、家燕、喜鹊、麻雀、大山雀等。人工养殖的家禽家畜主要有猪、羊、牛、鸡、兔等。经查阅资料、实地调查并咨询林业主管部门，评价范围内无国家级和省级保护的野生动物。 - 3、环境质量现状 （1）空气环境质量现状 基本污染物引用宝鸡市生态环境局网站公开的《宝鸡市2021年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》，千阳县1-12月份环境空气监测结果统计见下表3-4。 表3-4 基本污染物年平均浓度监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均量浓度; 31; 35; 88.57; 达标. PM10; 年均质量浓度; 57; 70; 44.29; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. CO; 24小时平均浓度 第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 135; 160; 84.38; 达标. 项目所在区域环境空气中PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO、O3年平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目所处区域为达标区域。 （2）地表水环境质量现状 宝鸡市生态环境局网站公开的《宝鸡市2021年环境质量公报》，千阳县水环境质量监测结果统计整理见表3-5。 表3-5 地表水监测结果统计表 河流; 断面名称; 控制类别; 断面 类别; COD; BOD5; NH3-N; 评价 结果. 千河; 千陇交界 (水沟桥); 国控; Ⅲ类; 8; 1.3; 0.249; 达标. 千河; 千阳 公路桥; 国控; Ⅲ类; 7; 1.1; 0.11; 达标. 最大超标倍数; 0; 0; 0; -. 评价标准; Ⅲ类; ≤20; ≤4; ≤1.0; -. 监测数据表明：千河千陇交界（水沟桥）（下游）断面和千阳公路桥断面（上游）水质上述指标分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 （3）声环境质量现状 本次声环境质量现状评价采用现场监测的方法。委托宝鸡市文理检测技术有限公司于2022年12月15日对本项目沿线敏感点进行了现状监测，监测结果见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 序号; 检测点位; 昼间dB(A). 1; 水沟村; 58. 2; 夹咀村; 56. 3; 新中村; 56. 4; 丰头村; 55. 5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值; 60. 由表3-3可知，本项目区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，评价区内的声环境质量良好。 ## 图3-2 项目监测点位示意图 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 水沟镇灌区以千河为水源，为千阳县最大的水利工程，其功能以灌溉为主。该工程于 1956 年动工修建，1963 年投运。该灌区水源为千河径流，工程设施由引水枢纽、输水干渠两大部分，组成设计灌溉面积 10800 亩，该工程无环评手续，因年久失修。根据灌区多年运行情况，目前灌区存在的主要问题有： （1）工程设施老化严重，运行效率差。灌区设施主要建成于上世 纪六十年代，受当时资金、技术限制，工程建设标准低下，灌区设施配套不全。工程运行期间，缺乏维修和改造资金，经过长期运行，造成工程设施老化、渠道破损、建筑物损毁等问题日益严重。水沟镇输水干渠灌区的水沟村、夹咀村、新中村段干渠渠道损毁、淤积、建筑物损毁无法通水。 （2）水资源利用率低。灌区内因输水干渠只衬砌了渠首 2.249km，18未衬砌部分损坏严重。渠道输水缺少相应的防渗措施，跑、冒、漏现象极为严重，灌溉水利用率低、灌溉水利用系数不足 0.40，再加上人为破坏及侵占渠道，灌区 90%的农田得不到适时灌溉，遇到旱情时，农作物的产量及效益损失较大。 （3）灌溉面积逐年呈萎缩趋势。由于灌区渠道破损、过流能力不足，加之渠系建筑物老化，致使渠道引水能力降低，在抗旱用水关键时期，特别是在夏灌得不到有效灌溉，也造成许多用水纠纷。据统计由于渠道工程设施破坏，引水能力下降，项目区成为挂名灌区，大大减少了粮食产量。 经与建设单位沟通，北干渠运行多年不存在环境及生态问题，只存在工程问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境 （1）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），结合本工程的影响方式及影响程度，确定干渠工程及21座建筑物永久占地范围、临时占地范围5亩为陆域的评价范围，临时占地包括临时堆料场占地、施工便道。 （2）保护目标 千河国家级水产种质资源保护区位于千河河道，其中核心区范围为陇县县城（东经106°52′15″、北纬34°53′7″）至千河入渭河河口处（东经107°18′38″、北纬34°21′09″），河道长60.85km，总面积1965公顷；试验区范围为唐家河到陇县县城（东经107°7′25″、北纬34°38′20″）至（东经106°52′15″、北纬34°53′7″）河道长43.50km，总面积1307公顷；未设置缓冲区等其他保护区范围。 本项目工程临时永久占地区域不涉及千河流域，工程施工区域位于千河西岸的干渠，距离千河中心438m，根据保护区功能规划图，本项目间接影响范围涉及千河国家级水产种质资源保护区。 经调查，本项目末端工程距冯家山水库饮用水源一级保护区11km，距冯家山水库饮用水源二级保护区17km，本项目不位于冯家山水库饮用水源一、二级保护区水域、陆域范围内。项目所在地不属于县级、乡镇生活饮用水水源保护区；未涉及自然生态保护区，不属于特殊生态敏感区；项目所在地未在森林公园、风景名胜区、湿地公园及重要鱼类产卵场内，评价范围内无HJ19-2011中的特殊生态敏感区、重要生态敏感区。 本项目工程修建会间接影响千河水产种质资源保护区，因此本项目生态环境保护目标见下表。 表3-7 生态环境保护目标一览表 保护目标; 保护内容; 评价时段. 千河国家级水产种质资源保护区; 千河水产种质资源; 施工期. 2、地表水 灌区工程起点在水沟镇水沟村，终点为丰头村，总长度为5.275km，所在段东侧距离438m处为千河地表水，保护目标为Ⅲ类水质。 3、环境空气 环境空气评价范围主要为施工期的扬尘影响范围；保护目标为水沟村、夹咀村、新中村、丰头村等4处。 4、声环境 评价范围内的保护目标为项目200m内居民。保护目标为水沟村、夹咀村、新中村、丰头村等4处。 表3-8 本项目环境空气及声环境保护目标表 序号; 敏感目标; 位置关系 及距离; 规模; 保护对象; 功能分区. 一、声环境保护目标. 1; 水沟村; 渠岸南侧、20m; 2243; 声环境; 《声环境质量 标准》(GB3096-2008) 2类. 2; 夹咀村; 渠岸两侧、10m; 1725. 3; 新中村; 渠岸两侧、20m; 1247. 4; 丰头村; 渠岸两侧、20m; 2326. 二、环境空气保护目标. 1; 水沟村; 渠岸南侧、20m; 2243; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2; 夹咀村; 渠岸两侧、10m; 1725. 3; 新中村; 渠岸两侧、20m; 1247. 4; 丰头村; 渠岸两侧、20m; 2326. |
| 评价 标准 | 1、质量标准 （1）环境空气质量标准 环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；各项污染物浓度限值见表3-9。 表3-9 环境空气二级标准污染物浓度限值 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; ug/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 1小时平均; 200. 24小时平均; 160（8h）. CO; 1小时平均; 10; mg/m³. 24小时平均; 4. （2）水质评价标准 拟建地项目地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，具体标准限值见下表。 表3-10 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. Ⅲ类; Ⅲ类. 1; pH值（无量纲）; 6-9; 15; 六价铬; ≤0.05. 2; 溶解氧; ≥5; 16; 氰化物; ≤0.2. 3; 化学需氧量(COD); ≤20; 17; 挥发酚; ≤0.005. 4; 五日生化需氧量(BOD5); ≤4; 18; 石油类; ≤0.05. 5; 氨氮(NH3-N); ≤1.0; 19; 硫化物; ≤0.2. 6; 氟化物; ≤1.0; 20; 总磷; ≤0.2. 7; 氨氮; ≤1.0; 21; 硒; ≤0.01. 8; 粪大肠菌群; ≤10000（个/L）; 22; 汞; ≤0.0001. 9; 高锰酸盐指数; ≤6; 23; 铅; ≤0.05. 10; 阴离子表面活性剂; ≤0.2; 24; 镉; ≤0.005. 11; 铜; ≤1.0; 25; 总氮; ≤1.0. 12; 锌; ≤1.0; 26; 砷; ≤0.0. （3）声环境质量标准 项目拟建地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类准，具体限值见表3-12。 表3-12 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. （4）土壤环境质量标准 本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标 准（试行）》(GB36600—2018)中第二类用地相应标准和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。 表3-13 土壤环境质量标准单位：mg/kg（pH除外） 标准名称及 级(类)别; 污染物项目; 项目; 筛选值; 管制值. 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）; 镉; pH＞7.5; 其它; 0.6; 4.0. 汞; 其它; 3.4; 6.0. 砷; 其它; 25; 100. 铅; 其它; 170; 1000. 铬; 其它; 250; 1300. 铜; 其它; 100; /. 镍; /; 190; /. 锌; /; 300; /. 2、排放标准 （1）废气 本工程无集中大气排放源；施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值（陕西省地方标准）》（DB61/1078-2017），具体标准值见下表3-14；非道路移动机械燃油废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》，排放要求见表3-15。 表3-14 《施工厂界扬尘排放限值（陕西省地方标准）》（DB61/1078-2017） 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值(mg/m3). 1; 施工扬尘(即总悬浮颗粒物); 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. *周界外浓度最髙点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表3-15 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段; 额定净功率（Pmax）（kW）; CO（g/kWh）; HC（g/kWh）; NOx（g/kWh）; HC+ NOx（g/kWh）; PM（g/kWh）. 第三阶段; 75≤Pmax＜130; 5.0; -; -; 4.0; 0.30. 37≤Pmax＜75; 5.0; -; -; 4.7; 0.40. 第四阶段; 75≤Pmax＜130; 5.0; 0.19; 3.3; -; 0.025. 56≤Pmax＜75; 5.0; 0.19; 3.3; -; 0.025. 37≤Pmax＜56; 5.0; -; -; 7.5; 0.025. （2）废水 项目人员入厕依托附近农户旱厕，洗漱废水收集后依托现有处理措施，废水不外排。本项目退水量为取水量的10%，项目灌溉取千河水，千河水质为Ⅲ类水质，且取、退水水质相同，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中灌溉要求。 表3-16 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） 单位：mg/L 序号; 项目类别; 作物种类. 旱地作物. 1; pH; 5.5-8.5. 2; 水温（℃）; 35. 3; 悬浮物; 100. 4; 五日生化需氧量; 100. 5; 化学需氧量; 200. 6; 氯化物; 350. 7; 阴离子表面活性剂; 8. 8; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 40000. （3）噪声 项目噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523－2011）标准，见表3-17。 表3-17 建筑施工场界噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态破坏和环境污染工序 本项目施工方式主要采取机械施工方式，部分施工段采用人工施工方式。 （1）场地清理造成的植被减少、景观破坏等： （2）施工期基础开挖、基础回填及车辆行驶产生的无组织排放扬尘，施工机械、运输车辆排放的尾气； （3）施工过程中主要为施工人员产生的少量洗漱废水； （4）施工期间挖掘机、推土机、装载机等施工机械产生的机械性噪声； （5）施工人员产生的少量生活垃圾； （6）场地清理、场地恢复、绿化等过程产生的水土流失。 施工期具体产污工序及污染物见表4-1。 表4-1 项目施工期主要污染工序一览表 项目; 产污环节; 污染物; 污染因子; 去向. 废气; 土方开挖、回填; 扬尘; TSP; 无组织挥发. 汽车排放尾气; 汽车尾气; CO、NOx、THC. 废水; 施工人员; 洗漱废水; SS、COD、BOD氨氮; 项目人员入厕依托附近农户旱厕，洗漱废水收集后依托现有处理措施. 噪声; 施工过程; 设备噪声; 噪声、固废; /. 固废; 土方开挖、回填; 剩余土方; 一般固废; 剩余土方用于渠堤、场地平整及临时用地的恢复. 护脚/护堤砌筑; 建筑垃圾; 一般固废; 对于有利用价值的进行分拣回用，无法利用的建筑垃圾拉运至千阳县中坤建材有限责任公司. 施工人员; 生活垃圾; 生活垃圾; 经收集后定期交由环卫部门. 生态环境; 渠道治理; 破坏已有植被的破坏、土方挖填、堆存引起的扬尘、雨水冲刷等影响。. 2、生态影响分析 项目施工期主要生态环境影响主要包括已有植被的破坏、土方挖填、堆存引起的扬尘、雨水冲刷等影响。 （1）对陆域生态系统的影响 ①临时占地情况 根据业主提供资料，本项目施工场地基本上渠岸周边，裸露的沙地空地，只有少量的植被覆盖。主要植被类型为杂草，临时占地对该部分植被影响较小，待占地结束后杂草会重新生长覆盖本区域。 ②施工导致的生物量损失 本项目渠岸周边植被现状多为低矮灌草丛，其生物多样性少，生态结构简单，生物量较少。 （2）对陆生植物和动植物影响分析 ①对陆生植物的影响分析 施工期对植被的影响主要有占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。 工程填挖方均占压和清除一定数量的地表植物，使填挖区被生土覆盖或出露生土，植物恢复须经过较长时间。此外，石材、水泥的堆放也会占压一定的植物，尤其是水泥的抛撒，可造成附近土壤板结，影响植物生长。 本工程对植被的影响呈线状分布。从工程类别的影响来看，永久占地原有植被全部遭到破坏，代之出现的是人工栽植的绿化植被；临时占地原有植被破坏面积估计可占到80%以上，其中大部分在2-3年内可得到恢复，要达到较好的恢复程度，需要3-5年时间。 ②对陆生动物的影响分析 ## 评价区无重点保护的野生动物，常见动物为区域内广泛分布的种类，如野兔、田鼠、蛇等。项目施工期对动物的影响，主要是运输、施工噪声和人为活动，迫使动物离开和管道沿线区域。因此，在施工过程中应加强对施工人员活动区域的控制，减少对野生动物的干扰，夜间尽量减少活动；合理安排施工时间，在动物活动频繁季节停止施工。在此基础上，项目建设对野生动物的影响小。 （3）农业生态系统影响分析 （1）对千河的影响 ①项目渠岸整治过程基本无废水产生。项目施工避开灌溉丰水期，渠道因为年久失修有出现少量积水坑，但项目施工前会将渠道内积水抽出，抽出的积水经沉淀后再回用于施工项目，且只有在枢纽改造工程离千河较近，其余整改工程均远离千河，项目在实施枢纽改造工程中小心操作，小心拆除旧闸房，枢纽改造工程位于千河左岸距离千河中心100m，施工过程无大量覆土、建筑物遗落河内，环评要求在枢纽改造时对于拆除的建筑垃圾建设围挡，因此渠岸整治施工对河流的影响较小。 ②项目施工期较短，本项目施工营地不设置施工人员食宿场所，施工人员租住附近民房，生活污水纳入现状处理，施工过程中不产生污水排放。同时要求建设单位施工时避开灌溉丰水期和雨季，避免雨水冲刷产生径流流入河流。 （2）施工期水土流失影响 - 根据《开发建设项目水土保持技术规范》，工程地形地貌、工程布置、施工布局和水土流失特点，以及采取水土保持措施不同等因素，经分析将本工程水土流失防治责任范围项目建设区划分为3个防治分区：主体工程防治区、工程及踏压防治区、施工生产生活防治区。 - 工程扰动地表总面积为23.7亩，占用的土地类型主要为河滩地和荒草地等。由于工程建设过程中进行开挖、回填等将不可避免扰动原地表和破坏地表植被，造成一定的水土流失。经土方平衡后，弃渣就地平整，不会产生新的水土流失。本工程损坏水土保持设施主要是河滩地和荒草地，千河流域多年平均侵蚀模数 2390t/km²a，属水土流失中度区。 - 水土流失量预测公式： - 新增水土流失量预测公式： 式中：W—扰动地表土壤流失量，t； △W—扰动地表新增土壤流失量，t； n—预测单元，1，2，3，……n； k—预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期三个时段； Fi—第i个预测单元的面积，km2； Mik—扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/（km²·a）； △Mik—不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km²·a）； Mi0—扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/（km²·a）； Tik—预测时段（扰动时段），a。 根据上述方法和确定的参数计算，预测时段内项目背景流失量约98t，预测流失量约136t，新增流失量约38t。 （3）对土壤的影响分析 施工期对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，影响范围主要集中在护堤及护岸施工作业带两侧范围内，而对此区域以外的土壤影响较小。根据项目内容，基础开挖、回填对土壤的扰动和破坏最大。本项目对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。评价要求建设单位施工时将表层植被及土壤整体移开保存，并及时进行回填，对固体废物实施了严格的管理措施，进行了统一回填和专门处理，减少对土壤的影响。 （4）对千河水产种质资源保护区的的影响分析 本次工程施工期对千河水产种质资源保护区的影响主要为渠首闸房拆除重建工程，从而对千河的水产种质资源保护区造成影响，进而影响施工水域的浮游生物、底栖生物和渔业资源。 ①对水质的影响 施工中水中渠首闸房拆除重建施工作业，会有轻微扰动河床，使河床底泥悬浮，易造成局部水域水体浑浊，引起岸边水体悬浮物浓度增大，加上水体流动，悬浮物的扩散，将会对千河水产种质保护区的水质在一定范围内产生短暂、可逆的影响。 ②对水生生物的影响 渠首闸房的拆除重建减少了地表水与地下水的有机联系，阻断了周边土壤水份的补给源，导致河道沿岸周边生物多样性降低。对河流生物产生一定的不良影响。 ③对浮游生物的影响 工程施工过程，因施工活动对水体扰动产生的水质变化将不可避免的影响到工程附进水域饵料生物的生命活动，从而使施工水域的饵料生物生物量减少。施工期间散落的零星碎石等会搅动河底底泥，使近岸区悬浮物浓度增加，悬浮物在重力、波浪、风力等因素作用下扩散、运动，对渠首所在河岸的水域的浮游生物生存造成影响。同时施工造成局部河道内悬浮物浓度的增高，导致工程附近静缓水域水体透明度的下降，降低藻类的光合作用效率。同时，施工水域的泥沙的沉降，会使得部分浮游植物被裹挟沉降，进而导致浮游植物种类和数量的下降。但此类影响范围仅局限在涉水施工作业点附近，影响范围小，同时栖息于千河的浮游植物对高泥沙水体具有一定的耐受性，此类影响将随着施工结束逐渐消失，水生生物数量将逐渐恢复到施工前的状态。 ④对底栖动物的影响 由于底栖生物迁移能力较弱，涉水施工将会对底栖生物造成不利影响。施工期间会压占部分河滩地，从而对该部分区域内的底栖动物造成压埋。但施工占用水域面积相对较小，因此工程占压而引起的底栖动物损失量也很小，工程施工结束后，随着底质环境的恢复，有利于河道水生生境的重建，随着河床冲淤平衡与底床的稳定，底栖动物的横向迁移，底栖生物的生存环境和底栖动物群落会逐步得到恢复。 ⑤对鱼类等主要保护对象的影响 工程施工期的影响主要体现在水质的改变和产生施工噪声。抛石等施工活动导致施工段所在位置及其下游一定范围水域悬浮物浓度的增加，影响栖息在该区域鱼类的正常生长，主要表现为悬浮物沉积造成使鱼类的腮腺积聚泥沙微粒损害腮部的滤水和呼吸功能，严重的甚至导致鱼类窒息死亡，从而导致保护区工程区域江段鱼类数量的减少，尤其对于喜好清洁流水环境的鱼类。由于成鱼的活动能力较强，施工作业对其的影响更多表现为“驱散效应”，施工机械噪音将对施工区鱼类等产生惊吓效果。 ⑥水产种质资源保护区分布有鱼类的索饵、越冬场所及产卵场，即鱼类“三场”。工程对其“三场”的影响主要表现在以下几点。 1)对鱼类产卵场影响 A对产漂泊性卵鱼类产卵场的影响 从水域深度上分析，工程渠首闸房拆除重建施工作业区主要位于近岸低漫滩浅水区，一般不涉及水域河槽，而漂泊性产卵场一般位于河心的深水区，水深在几米至几十米之间，二者相差较大。从发生时段、水文条件上分析，渠首闸房拆除重建工程施工期间仅限于枯水期，汛期不施工，尤其是涨水时段，而产漂泊性卵鱼类繁殖均在汛期涨水时段并需要涨水产生的流水刺激。从河势条件分析，工程施工作业区仅位于近岸边滩，施工区域及影响范围有限，基本不会对形成产卵场所需的急弯河势产生显著影响。 B对产粘性卵鱼类产卵场的影响 水生植物不仅提供鱼类栖息、避敌场所，同是也是部分鱼类良好的食料和产卵的介质。鲤、鲫、黄颖鱼、鲇等产黏性卵鱼类多以洲滩近岸草基、石基作介质产卵，鱼卵孵化后在洲滩附近的浅滩觅食、索饵，这一类型产卵场一般分布在河流的沉水植物茂盛或被水淹没的草地浅水僻静地带，水深一般为30100cm，水有微弱的流动。河边植被及水中的植被浮岛保护了幼鱼或那些专栖于植被的小鱼。由于施工活动使水生植物的生境范围有所缩减，部分原先适宜鱼类产卵的水域生境条件发生一定变化；其次，如果施工期水质的变化和加上施工污废水排放至产卵场，也将造成悬浮物和有机污染物浓度上升，将会降低鱼卵仔鱼和幼鱼的成活率。因此将不可避免的对鱼卵、仔稚鱼和幼体会造成较大影响。 2)对索饵场的影响 河道沿岸浅水区和消落区挺水植物和着生的丝状藻生长可供草鱼、編和赤眼缚等植食性鱼类摄食。河岸两侧浅水底层沉水植物、块石上附着的着生藻类以及高等植物碎屑是细类等刮食性鱼类的重要食物组成。残余的植物淹没腐烂后将为水体提供大量营养物质。季节性的洪水淹没使得河漫滩为鱼类栖息提供了丰富的生境。施工活动一方面会使鱼类生境受到压缩，干扰鱼类索饵场的稳定，短时期内造成鱼类索饵场受一定影响。同时底栖动物的种类和数量与底栖杂食性鱼类有密切的关系，通常底栖动物资源破坏后恢复较困难，降低鱼类的食物来源，会导致以底栖动物为食的鱼类数量减少。另一方面，工程建成后可减少人为堆置于河道的废弃物，减少内源污染，长远看可保护鱼类索饵场，因此工程建设对鱼类索饵场的总体影响不大。 3)对越冬场的影响 工程施工主要在枯水期进行，且施工影响区主要在近岸浅滩区，不涉及河中深潭等鱼类越冬场，因此工程建设不会对鱼类越冬场产生显著影响。 - 本次环评要求在渠首闸房拆除重建过程中，禁止向河道排放施工废水，加强施工管理，减少施工过程中碎石跌落河流中，加强工程施工期和营运期水生生物保护的监管力度，通过上述措施，本项目施工期对千河水产种质区的影响可降到最低。 （7）对农业生产力的影响 项目施工期完全避开灌溉丰水期，不会对本年度的农业生产力产生大的影响，相反本项目实施后对项目区农业生产条件的改善起到极大的促进作用，为灌区农业产业结构调整，农民增产增收打下坚实的基础。根据灌区目前的作物种植比例，灌溉增产调查资料及2021年农产品价格，本项目年可新增粮食生产能力250万kg，实现灌溉分摊效益315万元。 （8）永久性建筑物对区域土地利用格局的影响 ①工程临时占地 工程临时占地面积为5亩，占总评价区面积的比例为17.4%，对区域土地利用的影响很小。工程建成后，所有临时占地将全部恢复为滩地和荒草地。因此，临时占地对土地利用方式的影响主要发生在施工期，属于暂时性影响，施工结束后，临时占地对土地利用方式的影响基本不存在。 ②工程永久占地对土地利用方式的影响 本项目渠岸已建成多年，本次只针对原有渠岸进行整改，渠首的枢纽工程也将在原有闸房基础上拆除重建，不新增新的占地，渠岸永久占地区为建设用地，因此对评价区土地利用的影响不大。 3、环境影响分析 （1）废气 本项目施工期对周边环境空气的污染源主要有：土方开挖、回填过程中产生的扬尘；施工机械及机动车辆产生的尾气。 ①施工扬尘 本项目施工扬尘主要产生在主体的开挖和回填，土方运输、堆放也容易形成扬尘。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将对工程区两侧一定范围内环境空气质量造成影响。施工扬尘的大小，随施工季节，土壤类别情况、土壤颗粒的松散程度、土壤的含水率、施工管理以及运输道路的清洁程度等不同而差异甚大。 参考《环境影响评价技术手册—水利水电工程》，粉尘的排放系数为0.96t/万m3，本项目开挖填筑土方合计3.64万m3，粉尘排放量约3.49t。 根据施工组织设计，本项目土方挖掘工作要尽量避开春季大风天气施工，并在开挖作业时洒水降尘。相关研究表明，开挖作业扬尘一般在洒水情况下，扬尘量会小于0.1%，影响距离不大于50m；在干燥情况下，可以达到1%以上。同时，在施工现场洒水降尘，在春季干燥季节，施工道路要每天上下午各洒水一次，加强施工现场的管理，可大大减少对周围环境的影响。 在施工过程中，土方开挖等作业应妥善防护临时堆土，减少在大风的天气下进行施工作业，同时注意调整土方开挖和土方回填作业的时间，能够有效的避免扬尘的发生。严格遵守《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《宝鸡市大气污染条例》中对扬尘污染的管理的要求。 ②施工机械尾气 根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》以及《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》，本次评价选用的机械设备功率为37-75kW及75-130kW，污染物排放限值如下表4-2。 表4-2 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段; 额定净功率（Pmax）（kW）; CO（g/kWh）; HC（g/kWh）; NOx（g/kWh）; HC+ NOx（g/kWh）; PM（g/kWh）. 第三阶段; 75≤Pmax＜130; 5.0; -; -; 4.0; 0.30. 37≤Pmax＜75; 5.0; -; -; 4.7; 0.40. 第四阶段; 75≤Pmax＜130; 5.0; 0.19; 3.3; -; 0.025. 56≤Pmax＜75; 5.0; 0.19; 3.3; -; 0.025. 37≤Pmax＜56; 5.0; -; -; 7.5; 0.025. 若一个柴油机系族中有多个功率段的柴油机，则源机和该系族内柴油机的排气污染物结果都必须满足相应的高功率段更加严格的排放要求。因此本次计算按照第四阶段高功率进行污染物排放量的计算，单台75≤Pmax＜130kW功率的柴油机械废气排放量为CO5.0g/h、HC 0.19g/h、NOx3.3 g/h、PM 0.025g/h。 （2）废水 ①机械、车辆冲洗废水 本次工程设置3处施工营地，均设置施工机械停车区，会产生少量的施工机械、车辆冲洗废水，该废水为含油废水，主要污染物为石油类和悬浮物，石油类污染物浓度约10mg/L-30mg/L，间歇排放。类比相同或相似工程，施工机械、车辆冲洗水量类比取为0.3m3/d•台，最少产生冲洗废水2.1m3/d，最多产生13.5m3/d。 类比同类工程此类废水处理经验，评价建议每个施工营地均采取隔油池+沉淀池对机械冲洗废水进行处理，处理后冲洗废水石油类浓度可降至5mg/L以下，可作为机械、车辆冲洗水重复使用，不外排到地表水体中，不会对地表水环境产生明显不利影响。 ②生活污水 本项目施工营地不设置施工人员食宿场所，施工人员租住附近民房，生活污水纳入现状处理。 ## ③渠岸施工对地表水环境影响分析 项目施工期主要集中在枯水期，经现场勘查，渠道基本无积水，仅少段渠道由于年久失修，渠低破损，形成少量积水，本次环评要求施工过程中渠道有积水段，需要将积水抽出，沉淀后作为施工用水回用于施工现场，施工过程中不会产生的施工废水。因此渠岸施工过程中不会对周围地表水造成大的影响。 （3）施工噪声 施工期间主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机等施工机械产生的机械性噪声，声压级一般在80-95dB(A)。推土机、挖掘机主要用于土地平整道路施工作业带内，装载机主要集中在土石方调用施工中，施工期主要噪声源源强见表4-3。 表4-3 各施工阶段主要设备及噪声源强（单位：dB(A)） 序号; 声源; 声级dB(A). 1; 单斗挖掘机; 90. 2; 推土机; 98. 3; 自卸汽车; 85. 4; 装载机; 95. 5; 平地机; 80. 6; 搅拌机; 80. 7; 打夯机; 100. 8; 拖拉机; 83. ①施工噪声影响预测模式 项目工程施工区为开阔地，故声源处于半自由空间，施工机械噪声采用如下模式进行预测计算： LA(r)= LAW-20lg(r) 式中：LA(r)—为距离声源r处的A声级，dB(A)； LAW—为声源的A声级，dB(A)； r —关注点与声源距离，m； 式中：L总—预测声级，dB； Li — 各叠加声级，dB。 ②预测结果 施工噪声在不同距离的衰减预测结果见表4-4。 表4-4 施工期噪声在不同距离的衰减值 序号; 声源; 离声源不同距离的噪声预测值(dB); 标准值. 声源10m; 声源20m; 声源40m; 声源60m; 声源80m; 昼间; 夜间. 1; 挖掘机; 64; 52; 47; 43; 41; 60; 50. 2; 推土机; 66; 57; 48; 43; 40. 3; 蛙式 打夯机; 83; 75; 68; 49; 38. 4; 拖拉机; 65; 53; 48; 42; 41. 5; 振动碾; 75; 70; 64; 58; 55. 6; 混凝土搅拌机; 73; 65; 59; 55; 49. 7; 压路机; 64; 55; 48; 44; 41. 8; 移动式发电机; 65; 56; 48; 42; 39. 叠加值; 64.6; 50.2; 36.9; 28.5; 23.4. 由表4-4中可知，在不考虑噪声叠加且不采取防护措施的条件下各类施工机械达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准最近距离约在10m以外。 在不考虑噪声叠加且不采取防护措施的条件下各类施工机械达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准最近距离约在10m以外。据调查，工程沿线分布最近的村庄距离工程约10m，噪声最大超标4.2dB(A)，10-20m范围之内的村庄共2个，超标4.6dB(A)，对于这些村庄，评价要求在敏感点路段采用临时隔声屏障降低施工噪声影响。 ③采取临时隔声屏障后降噪效果分析 一般临时声屏障降噪效果可以达到5-25 dB(A)，根据噪声影响程度的不同分别设置不同形式的隔声屏障。声屏障设置在噪声源边界或敏感点靠近噪声源的一侧。 表4-5 声屏障降噪效果及受影响敏感目标统计一览表 预测值超标量; 声屏障设置要求; 敏感点. 小于5dB(A); 直立型声屏障，高3.0m，降噪达5 dB(A)以上; 水沟村、丰头村. 从表4-5可以看出，通过设置不同型号的声屏障，可以实现降噪5 dB(A)，工程沿线最近村庄距离工程约10m，噪声超标4.6dB(A)。可以通过采用临时隔声屏障降低施工噪声影响，实现沿线各段环境敏感点达标。 （4）固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为施工弃土、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 ①施工弃土 根据定额附表自然方、压实方、虚方换算系数，由土石方平衡表可知，工程总挖方量2.55万m3、土方回填1.1万m3、就地平整量1.45万m3（自然方），工程土石方平衡、无弃方。 表4-6 土石方平衡表 单位：m3 项目; 挖方量; 填方量; 就地平整. 数量; 2.55万; 1.1万; 1.45万. 本工程清基挖方回用于工程结束后临时用地表面覆土回填，土方开挖、砂砾石开挖产生的弃渣一部分可用于渠堤身回填、渠堤脚回填，一部分外调进行综合利用，剩余不可利用部分就地平整。 ②施工建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要为施工过程中产生的生产废料、建筑垃圾等。生产废料主要为废铁、废钢丝、木料废块等，对于有利用价值的进行分拣回用，无法利用的拉运至千阳县中坤建材有限责任公司。 ③施工人员生活垃圾 本项目施工人员为45人，施工营地施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg/d计，施工区施工时间4个月，生活垃圾产生量约为2.52t，生活垃圾均由垃圾桶暂存，集中收集后由施工方定期送至附近村庄垃圾暂存点。 综上所述，项目施工期固废100%得到处置，对周围环境基本无影响。4、灌溉取水量对千河的影响 根据建设单位提供信息，年设计灌溉取水量为260万m3，灌溉期主要集中在4、5、7、8、11、12月份，则每个月取水量为43.3万m3，根据《千河流域枯季径流变化规律分析及月径流预报》（张艳玲著，2008年）中千阳站千河多年月平均流量见下表4-7。 表4-7 千阳站千河多年月平均流量 单位:m3/s 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 流量; 2.20; 2.14; 3.02; 5.16; 6.35; 6.41; 12.0; 12.5; 15.7; 15.6; 5.77; 3.58. 由上表可知，第一季度为千河枯水期，最小流量为2.14m3/s，则月流量为554.69万m3，本灌溉期每月取水43.3万m3，本项目月取水量占千河径流量的7.8%，且本项目灌溉季为4、5、7、8、11、12月份，千河陕西段年均径流量为3.3×108m3，多年平均流量7.54m3/s，每月千河的径流量为2.75×107m3，本项目年取水量占千河径流量的0.79%，在灌溉期取水量占千河径流量的0.13%，因此本项目灌溉取水对千河影响较小。 5、灌溉取水量对千河水生生态的影响 在枯水期取水时，千河流量减少会使河流流速降低，从而使来自上游的沉积物不断积累，使河道不断淤积抬高，导致生境的受损，造成物种多样性的减少和水生态系统完整性受损，同时导致鱼类产卵和生长期都将大大缩短，枯水期取水对千河水生生态影响较大，但是项目取水主要集中在丰水期，且取水量占千河流量0.79%，因此本次环评要求尽量避开枯水期，生态系统影响可逆，生态影响可接受。 6、灌溉区供需平衡分析 根据《千阳县水沟镇输水干渠抗旱应急修复工程实施方案》中第三章节的灌溉制度计算灌区现状年1.08万亩总需水量为375万m³；设计水平年1.08万亩总需水量为260万m³。 根据径流分析计算，计算得水沟镇引水口断面50%保证率年可引水量为347万m3。根据水量平衡计算可知，50%保证率时，可供水量满足灌溉用水要求。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 运行期 1、大气环境影响分析 本项目为非污染生态类项目，营运期无废气产生，对周边大气环境无影响； 2、水环境影响分析 本项目为非污染生态类项目，营运期无废水产生，对周边地表水环境无影响。 3、声环境影响分析 本工程无新建泵站、机房及其它产生噪声的设施与设备，故运营期无噪声产生与排放，对周边环境无噪声影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为灌区修复工程，针对渠道现有问题进行加固、清理、渠道加盖，主体工程不存在选址问题。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、生态保护措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖对地表土壤的破坏及水土流失，从而影响区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，应采取的措施有以下几点： （1）建设项目生态保护与减缓对策 ①工程监理人员、管理人员和施工人员应熟悉各施工点及其周边的主要植物种类及分布，以便在施工过程中进行严格的监理和管理，减少不必要的破坏。对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。虽然在现状调查期间工程区内未发现陆生珍稀保护动植物，一旦发现，及时采取措施，并及时上报，管理部门应遵循就地保护优先、迀地保护其次的原则，确保保护植物不受或少受工程影响。在施工过程中，如发现重点保护野生植物，应立即上报林业等相关部门，采取就地或迀地保护； ②在施工区设置陆生生物保护警示牌。施工结束后，应及时进行绿化、迹地恢复等生态恢复措施，以恢复区域动物栖息地环境； ③严格执行施工规划，不得随意扩大作业面。施工人员在施工过程中应尽量避免对现有植物的干扰，严格执行施工规划，不得随意扩大作业面，不得滥采滥伐。施工过程中应尽量减少高噪声施工。在工程初设阶级应进一步优化施工组织设计，减少对于周边动物的扰动；同时，做好车辆及各施工机械的保养和维护，减小噪声以减轻对周边活动的动物影响。建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕鸟类、兽类、鱼等野生动物； ④在施工前应注意表土与底层土分开堆放，表层0.3m的土壤单独堆放，在风大的季节采取适当覆盖和浇灌等措施，保护土壤成分利结构；在施工结束恢复地貌时，分层回填，尽可能保持植物原有的生存环境，以利于植被恢复。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后及时补种草类植物，以免植被覆盖度下降； ⑤施工过程中，加强施工管理，控制施工活动范围，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，应根据各种施工作业的要求和环境保护要求，确定场地的占地面积控制标准； ⑥根据防洪要求及地表植被特征，因地制宜地选择施工季节，尽可能避开植物生长期和排洪期，以对生态环境的影响较少到最小。 （2）减缓生态破坏措施 根据本工程施工总体布局、水土流失特点等因素，将本工程划分为施工场地防治区和临时堆料场两个防治分区分别采取防治措施。 施工营地防治区：施工营地堆料区应布置临时排水沟和沉砂池，以拦截径流减少对地表的冲刷。施工结束后，对施工场地进行植被恢复。 ①排水沟：在临时堆料场周边编织袋拦挡外侧布设临时排水沟，防止外部雨水径流对临时堆料场的冲刷，造成严重的水土流失，雨水沿排水沟排入地势低洼处。防尘网：临时堆料场堆放过程中，采用防尘网进行覆盖。施工完毕土地平整后进行植被恢复，采用乔灌草相结合的方式。总之，需做好堆放场的防护工作，先挡后堆，在堆放区四周设置挡土墙、排水沟； ②植物措施：施工完毕，采用乔灌草相结合的方式进行绿化； ③根据本项目的水土流失预测结果、划定的防治责任范围、水土流失防治分区及防治内容，确定不同的防治区采用不同的防治措施及布局，形成本方案的水土流失防治措施体系； ④合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间； ⑤强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作； ⑥严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； ⑦应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； ⑧根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； ⑨项目在施工过程中应采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格的控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏。在施工中应执行“分层开挖、分层堆放、分层填埋原则”，施工后及时进行地貌、植被的恢复，减少水土流失； ⑩做好项目挖、填方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防造成水土流失和水体污染。 （3）避让措施 根据《土地管理法》，临时用地禁止占用基本农田。在施工阶段靠近基本农田处，应保护基本农田，禁止在基本农田随意取土、造成破坏。项目施工道路、临时建筑等工程禁止占用基本农田。同时，禁止将弃渣、建筑垃圾等固体废物弃于基本农田中。 - 对千河保护措施 ①为避免施工废水污染周围的地表水体，施工单位施工现场设置施工营地远离千河一侧，不进行设备机械维修活动。 ②由于排放量较小，且施工线路长、点分散，对施工人员的生活洗漱废水可以依托现有处理措施，对环境影响较小，不需做深化处理为了保护环境，禁止施工人员将各类垃圾投入渠道内。 - 施工期经采取上述措施后，对生态环境影响较小。 （5）水土流失预防措施 施工期在渠岸、渠堤破损开挖、重修、地基处理、土方回填、绿化等施工过程中，因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。通过采取动土前在项目周边修建临时围墙、及时夯实回填土、及时绿化；在施工现场修建排水沟，防治雨水冲刷场地，尽量减少施工期水土流失。 通过上述措施的实施，本项目施工期水土流失可得到防治。 （6）施工营地恢复措施 ①工程施工前，应先对表土进行剥离，将其堆置一侧，施工结束后进行场地清理、土地平整，然后全部复耕。通过对工程设计资料分析，本项目新增水土保持措施主要是对施工营地的平整复耕和植被绿化； ②施工期，在施工营地周边设置临时排水沟，排水沟底宽0.3m，深0.3m，坡比1:0.5，为土质排水沟。防止项目区内的雨水四处漫流，在排水沟的末端设置沉沙池，雨水经沉沙池沉沙之后就近排入到附近沟渠或低洼处； ③施工结束后，施工营地拆除砼地板，砼地板厚10cm，拆除后先进行表土回填，再进行场地平整，然后撒播草籽进行覆绿； - ④种植前，将绿化区域整平耙细，整地与播种同时进行，播种前用少量泥沙和磷肥拌种后撒播，播后覆土，及时覆盖无纺布。单位面积播种量80kg/hm2，发芽率>90%。 （7）补偿措施 在施工后期和营运初期，应按工程绿化美化设计，实施工程范围内的绿化工程。当地政府和项目建设者要加强渠周边、堤坡植被建设，增加绿地面积，以补偿由于项目建成造成植被功能的局部损失，同时保持与城市景观的协调性，达到较好的景观效果。 - 2、大气污染防治措施 施工过程中产生的扬尘等废气会对周围环境带来不利的影响，为有效防治扬尘及尾气污染，施工单位在施工期应严格执行《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》和《宝鸡市大气污染防治条例》的要求，施工场地建筑施工场地扬尘管控“6个100%”措施，城市拆迁施工工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”，确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控。建筑垃圾清运车辆全部实现密闭运输。”切实加强涉及大气污染建设项目审批工作的通知中的相关规定。针对工程特点应采取如下防治措施： （1）机械燃油尾气 ①施工期使用的挖掘机、推土机等非道路移动机械设备，符合《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求(发布稿)》； ②施工期每月对各机械设备进行维护保养，出现故障后及时委外维修，确保污染物符合国家要求； ③选用环保型施工机械、运输车辆，并选用质量较好的燃油； ④加强对施工机械、运输车辆的维修保养； ⑤禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放； ⑥配合有关部门作好施工期间周边道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。 （2）施工扬尘 ①建设单位招标文件及施工承包合同中，对扬尘污染防治责任做明确要求，并将扬尘污染的费用列入工程造价； ②在施工靠近河段、临时占地区域设置硬质围挡，施工分段作业、选择非灌溉期施工，临时用地及运输路面洒水抑尘、定期冲洗地面； ③清基、开挖产生的临时堆渣等建筑土方及时用于填筑或就地平整，外运土石方及时清运；暂时不可利用的渣土，以及可用于植被恢复的清表土，应及时堆存在施工营地内，并采用密闭式防尘网遮盖； ④原辅材料运输道路利用北干渠沿岸的水泥硬化道路，临时道路采取铺设砾石或其他功能相当的材料等措施； ⑤土方作业、清表作业易产生扬尘的工程，采取洒水抑尘措施； ⑥在开挖区域，非雨日每日洒水降尘，特别是在开挖前后，起到防止扬尘扬起作用，以缩小扬尘影响的时间和范围； ⑦对临时堆放土应集中堆放，采取覆盖或植草等扬尘污染防治措施，缩小扬尘影响范围，应及时回填或清运，并采取围挡、遮盖等防尘措施，减少扬尘影响； ⑧水泥在运输过程中，应采用罐装、密封运输方式，并定期对密封系统进行检查和维修； ⑨砂砾料等多尘物料应堆放整齐以减少风蚀面积，并适当采用加湿或加盖苫布等措施以减少扬尘和飘尘，装卸、堆放过程中防止物料流散，尽量降低运输过程中起尘量； ⑩土方工程作业时应当分区作业，采取洒水压尘措施，在平均风速4m/s以上时停止取土作业； ⑪在建工程施工现场必须封闭围挡施工，并设置施工标识牌，明示污染防治措施，严禁围挡不严或敞开式施工； ⑫为控制扬尘，大风天气时，尽量避免土料开挖，以免加剧扬尘污染； ⑬暂时不能开工的建设用地，建设单位对裸露地面进行覆盖；超过三个月的进行绿化、铺装或者遮盖； ⑭市、县(区)人民政府启动重污染天气的预警时，根据应急需要采取停止工地土石方作业和建筑物拆除施工的应急措施。 （3）运输扬尘 ①施工营地作为物料及机械设备存放区域，出入口设置车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后驶出； ②原辅材料运输道路利用北干渠沿岸的水泥硬化道路，临时道路采取铺设砾石或其他功能相当的材料等措施； ③本项目主要进行砂石、土方、灰浆等散装物料的运输，运输车辆出入施工场地进行轮胎冲洗，保持车体清洁；运输过程采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线、时段行驶； ④根据工程长度配置洒水车，对施工道路、施工营地、施工场地区进行洒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘； ⑤土方的运输车辆应用蓬布盖严，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生，并且运输车辆进入保护目标路段应低速行驶，减轻对周围环境的影响； ⑥加强施工管理，坚持文明装卸； ⑦合理安排施工车辆行驶路线，并减速慢行，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速； ⑧设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地； ⑨运输车辆卸完货后应清洗车厢，工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量； ⑩依据不同路段，做好公路绿化，栽种树木和灌木；在大气敏感点附近施工时应减速慢行、保持车辆轮胎的冲洗、增加非雨日洒水降尘次数。 （4）管理要求 ①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工； ②工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应，遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业； ③工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗； ④施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话； ⑤施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 - 3、水污染防治措施 ①基础开挖、护岸建设设置施工作业带宽度，建议3m以内，并严格执行，禁止随意破坏地表植被，减少裸露地面； ②加强施工管理和监理，裸露地面尽量覆盖，避免出现水土流失情况，若发生水土流失应及时采取截排水措施； ③施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地表水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染草碧河； ④禁止将固体废物弃入千河； ⑤施工废水在临时营地处设置一个冲洗废水收集处理系统，施工机械含油污废水经集油坑收集后排入吸附过滤池，吸附去油及去除较大的泥砂颗粒，过滤后经清水池沉淀后回用于施工； ⑥禁止排放施工废水，施工营地不设置施工人员食宿场所，施工人员租住附近民房，生活污水纳入现状处理； ⑦在取土时，清除的表土应集中到一个特定的地点。并做好防护，以防止水土流失和滑坡。临时堆土区坡面坡度一般控制在1:1或1:1.5，周边采用土袋围堰进行拦挡，土方实际堆放高度不应超过2m； ⑧土方堆置时间超过半年的，需要在临时堆土区周边修建临时排水沟，并布设Ⅲ级沉沙池； ⑨取土结束进行撒播草籽进行坡面的绿化，减少因大风天气或雨季吹蚀或冲刷而引起的扬尘等水土流失。不满半年的，采用篷布或彩条编织布进行临时覆盖； ⑩恢复堆土场时应考虑到以下几个方面：一是恢复后应与周边的地势相协调，二是恢复后应考虑边坡的稳定性，三是恢复后土地的用途应与当地土管部门的规划用途相同； ⑪复垦方案应根据周边的地形曲线，粗略平整以缓和和其他地形的连续性和协调性。其次回填以前清除的表土，回填的种植土原则上应在60-70cm，在无法稳定的边坡上建边坡防护措施。然后修筑防洪排水设施，并与水系相结合，最后应种植植被，以防止水土流失； 4、噪声污染防治措施 本项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆，施工设备有挖掘机、平地机及运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取以下防治措施： ①环评要求禁止夜间进行高噪声设备的运转； ②由于项目施工为线性，施工临时堆场、施工便道等临时用地的不确定性，各敏感目标均有可能处在受影响的20m范围内，为了减少施工期噪声对周边居民的干扰影响，保护项目周边声环境，施工期间尽量避免高噪声设备同时施工，确保敏感目标达到60 dB(A)（昼间）； ③加强管理，合理布局施工设备、合理安排施工时间，禁止在午间进行高噪声的施工作业，确因生产需要必须连续施工的，需取得有关监督管理部门的批准及公告后方可施工； ④所有进场施工车辆、机械设备，外排噪声指标参数须符合相关环保标准；施工过程中要尽量选用低噪声设备，施工期间加强机械设备的维修和保养，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声； ⑤在声环境保护目标一侧，尤其是靠近水沟村、夹咀村、新中村、丰头村一侧须设置围挡。 5、固废污染防治措施 拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、剩余土方等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： （1）生活垃圾均由垃圾桶暂存，集中收集后由施工方定期送至附近村庄垃圾暂存点； （2）废弃建筑材料应临时堆放点应设置在远离渠道，底部采取塑料布敷设，并采用防尘、防遗漏车辆及时外运至千阳县中坤建材有限责任公司； （3）项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段，避免城市交通高峰期，以减轻城市交通压力； （4）物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； （5）物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； （6）加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量； 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为灌区工程，工程建成后灌区总的设施灌溉面积达到1.08万亩。此外，项目运营期不向外界排放污染物，因此运营期无三废的产生。运营期加强巡查管护工作，确保行洪安全。 |
| 环保投资 | 为减缓本项目施工期对环境的影响，在生态保护、废气治理、废水治理、噪声治理及固体废物污染防治等方面提出各项环保措施，本工程环保投资估算见下表，项目总投资509.47万元，环保总投资10.35万元，占总投资的2%。 表5-1 环保投资一览表 单位：万元 治理对象; 污染物; 治理措施; 投资 (万元). 废气; 施工期; TSP; 设置工地围挡、施工场地定时洒水降尘、分段施工、施工车辆拦网覆盖; 1. 废水; 施工期; 施工废水; 隔油沉砂池; 0.9. 噪声; 施工期; 施工机械; 选用低噪声机械、合理组织施工、合理安排作业时间、加强工地管理、设置围挡，靠近保护目标处设置临时隔声屏障; 1.04. 固废; 施工期; 生活垃圾、建筑垃圾等; 生活垃圾均由垃圾桶暂存，集中收集后由施工方运至村庄附近垃圾暂存点； ### 对于有利用价值的建筑垃圾进行分拣回用，其他建筑垃圾拉运至千阳县中坤建材有限责任公司。; 1.2. 水土保持; 施工期; 水土流失; 预防措施（围挡、排水沟、沉淀池）、生态恢复（场地平整、乔木种植、植草等）; 6.21. 合计; 10.35. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 种植乔木、草皮各项生态恢复和水土保持措施 | 建设单位根据环境影响报告表及批复的要求，对实际影响区域落实了各项生态保护与恢复措施，不存在临时占地未恢复的情况，在用地范围外区域有较好的植被，施工期临时占地影响已消除 | / | / |
| 水生生态 | 禁止向河道排放施工废水，加强施工管理，减少施工过程中碎石跌落河流中，加强工程施工期和营运期水生生物保护的监管力度 | 水生态系统恢复 | / | / |
| 地表水 环境 | ①施工机械冲洗废水经隔油沉砂池处理后回用于洒水抑尘，施工人员租住附近民房，生活污水纳入现状处理。 ②在施工建设过程中需作的填筑土方，会产生水土流失，建立工程与植被相结合的复式挡土墙，挖排水沟或截水沟、进行绿化等措施，防止雨水冲蚀泥土，防止泥土外溢，同时加强对施工场地平整过程中的弃土(渣)的管理，建设施工尽量安排于非雨天进行，以避免水土流失的发生，从而尽可能降低对生态环境的潜在影响 | 水质恢复为本底质量 | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备，加强施工管理 | 无噪声扰民投诉情况 | / | / |
| 大气环境 | 设施工围挡，堆场及运输道路定期洒水抑尘；弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；物料、渣土、垃圾运输过程严格采用密闭运输 | 施工期是否有环境问题投诉 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾均由垃圾桶暂存，集中收集后由施工方定期送至附近村庄垃圾暂存点；对于有利用价值的进行分拣回用，无法利用的建筑垃圾拉运至千阳县中坤建材有限责任公司；剩余土方用于渠堤平整及场地平整 | 建筑垃圾、废弃土方是否处置，现场是否遗留生活 垃圾 | / | / |
| 其他 | 施工前应作详细计划，尽量减少开挖面，以减少植被的破坏；平整场地时尽量使用开挖土，对于多余土尽量回用或合理堆放，减少水土流失。 建设单位及施工单位应当重视施工过程的环境保护，加强对施工人员的环保培训，尽量减少土地的开挖量，减少对土地的占用，将对陆生生态影响降到最低。项目堤防加固、堤防护坡，可将项目区植被覆盖率有所提高，改善区域生态环境。施工完毕后应及时对临时占地区域进行复耕平整恢复。 应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 | / | 运营期加强巡查管护工作 | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”等“三线一单”的规定，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的生态环境及污染防治措施后，污染物能够达标排放、生态环境得到恢复，从环境保护角度分析，项目建设可行。